第十六章《电压 电阻》单元检测题

图1

一、填空题（共16分，每空1分）

1．如图1示，当开关S闭合后，要使电阻R1、R2并联，甲表是　　　　、乙表是　　　　。

(选填“电流表”或“电压表”)

2．通常情况下，干燥的木板是绝缘体，但是在潮湿的天气里，木板也会成为_________。

这说明导体和绝缘体之间没有绝对的_________。

3．丝绸摩擦过的玻璃棒和不带电的验电器金属球接触，会发现验电器金属箔片张开，

图2

甲

乙

如图（2）甲所示，原因是__________。若将另一带电小球与验电器金属球接触，

发现箔片闭合，如图（2）乙所示，则此带电小球带　　　电。

4．小华同学家中有洗衣机一台，工作电流为1．2 A；电冰箱一台，工作电流为1．2 A；

日光灯5盏，工作电流均为180 mA；电视机一台，工作电流为500 mA；电磁炉一个，工作

电流为4 A。他家的进户保险丝允许通过的最大电流是10 A，他家的这些用电器_______同时使用（填“能”或“不能”），理由是________________。

图3

0

5

10

15

V

0

1

2

3

(b)

(a)

5．如图3(a)所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏

转均为图 (b)所示，则电阻Ｒ1两端的电压为      ，

Ｒ2两端的电压为          。

6．家庭电路中的电风扇、洗衣机、电视机等用电器使用的插座与电灯之间的连接方式是_________联，开关与电灯之间的连接方式是_________联。

7．某导体两端的电压为6伏，10秒内通过导体横截面的电荷量为3库，则通过导体的

电流为_______安，如果该导体两端的电压变为12伏，则该导体的电阻为_______欧。

8．如图4，电源电压为12V，电压表示数为4V，则两灯泡是______联，L1两端的电压是_____V

图4

二、选择题（共20分，把你认为正确的答案序号填写在题后的括号内.第9～12小题，每小题只有一个正确答案，每小题3分；第13、14小题为不定项选择，每小题有一个或几个正确答案，每小题4分，全部选择正确得4分.不定项选择正确但不全得2分，不选、多选或错选得0分）

图5

9．某同学看到一条通电导线某处绝缘皮因损坏而裸露，为防止触电事故，他想临时将损坏处包起来，可是，他手边没有绝缘胶带，他可以选用下列材料中的（　　）

A．锡箔纸       B．塑料纸       C．湿布条        D．废铁片

10．在如图5所示的电路中，当开关S闭合后，电压表示数为6V；当开关S断开时，电压表示数为4V，则此时灯L1和L2两端的电压分别为：        （      ）

A、6V   4V       B、4V　　6V     C、2V   4V           D、4V　　2V

11．白炽灯丝断了，再搭接上接入原电路中，则 ( )

A.电灯会变亮，因为电阻减小而电流增大          B.电灯会变亮，因为电阻增大而热量增多

C.电灯会变暗，因为电阻增大而电流减小          D.电灯亮度不变，因为电源电压不变

12．击剑比赛中，当甲方运动员的剑(图中用“S甲”表示)击中乙方的导电服时，电路导通，乙方指示灯亮。如图（6）所示能反映这种原理的电路是（       ）

图6

13．关于导体的电阻，下列说法中不正确的是（　 	 ）

A．通过导体的电流是0A时，电阻为OΩ

B．导体电阻与它两端的电压成正比，与通过它的电流成反比

C．粗细相同的导线，长的导线电阻一定较大

D．同种材料制成的长短一样的两条导线，细的电阻较大

图7

14．如图7所示，在探究并联电路中的电流关系时，小明同学用电流表测出A．B．C三处的电流分别为IA＝0.51A，IB＝0.31A，IC＝0.19A，发现B、C两点的电流并不等于A点的电流，原因可能的是（    ）    ）

A．两灯泡的规格不同

B．实验时某一电流测量错误

C．电流表的影响

D．电源的电压不稳定

三、作图、简答题或计算题（共32分，第15～19小题各4分，第20、21小题各6分）

15．电阻R1的阻值为5Ω，当电阻R1与R2以某种方式连接后接在电源两端时，R1两端的电压为3V；当两电阻以另一种方式连接在同一电源两端时，R1两端的电压为7V。请你在图8中虚线框内画出电阻R1与R2的两种连接电路；

图8

16. 根据图所示的电路图，用笔画线代替导线，连接实物电路 (要求导线不能交叉)。

图9

17．如图10所示，两个小球带电荷时而张开一定的角度，甲图所带的电荷量最少，丙图中所带的电荷量最多。试分析两小球所带电荷的性质，比较三图能得出什么样的结论？

图10

18．王勇有一个标准电压表，它有0～3V和0～15V两个量程。用它测量由两节干电池串联组成的电池组的电压时，接线正确，但他读出的读数是10V，这显然是错误的。

（1）请你说出他出现错误的原因。

（2）实际电压应是多大？

L1

L2

R

A

图11

19.如图11所示,电流表的示数为1.5A,通过R的电流为0.7A,求通过两灯泡的电流各为多少?

图12

20．如图12所示的电路中,当S1闭合,S2、S3断开时,电压表的示数为6 V,当S1、S3断开, S2闭合时, 电压表两极对调后示数为3 V.求：

（1）电源电压是多少?

（2）当S1、S3闭合, S2断开时, 电压表的示数为多少?

21．氢是地球上最丰富的元素之一，氢燃烧放出能量，产物是水，不产生污染，氢能源开发是解决能源危机和环环境境问题的理想途径，某实验室使用的氢燃料电池电压U=220V，给一照明电路供电，照明电路由若干个“220V  0.2A”的小灯泡并联组成的.

(1)求每个小灯泡正常发光时的电阻是多少?

(2)若照明电路中的总电流不能超过20A,且灯泡正常发光,则电路中所接灯泡的个数是多少?

四、实验或探究题(共32分，第22、26小题各6分，第23小题7分，第24小题5分，第25小题8分）

22．水果含有果酸。如图13所示在水果中插入两片不同金属制成的极板，

图13

就组成了一个水果电池。某科学兴趣小组对影响水果电池电压大小的因素进行了实验研究。

(1)在水果中插入不同金属制成的极板，并保持两块极板之间的距离、极板与水果的接触面

积不变，用电压表直接测量两块极板之间的电压，结果如下表：

|  | 铁——锌 | 铁——铜 | 铜——锌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苹果 | 0.55伏 | 0.60伏 | 0.95伏 |
| 梨 | 0.40伏 | 0.50伏 | 0.90伏 |
| 菠萝 | 0. 50伏 | 0.55伏 | 1.00伏 |
| 橙 | 0.70伏 | 0.78伏 | 1.05伏 |

①在答题卷上画出这个实验的电路图；

②分析实验数据可以得出：在上述条件下，从金属活动性顺序看，所选用的两块极板材料之间的     越大，水果电池的电压越大；并且水果电池的电压还与       有关；

(2)若该小组的同学选用一只橙子并用铜一锌做极板，研究水果电池的电压跟极板与水果的接触面积之间的关系时，应控制          不变；

(3)关于影响水果电池电压大小的因素，你还可以研究的问题是                      。(写出一个)

23．用滑动变阻器改变小灯泡的亮度

(1)实验室中有一铭牌上标有“20Ω 2A”字样的滑动变阻器，如图14所示.若要把它其中的两个接线柱连接到电路中去，共有     种接法；“20Ω”指的是     接线柱间的电阻值，“2A”指的是___________________________.

(2)现再给电源、小灯泡、开关各一个，导线若干，请在图15中用笔画线代替导线连接电路，要求滑动变阻器的滑片向右移灯泡变暗.

图15

+

－

(3)如果你还想知道电路中电流值的改变情况，需在电路中再    联一个电流表，并增加    根导线.

A

B

C

图14

图16

24．在阅读有关“超导现象”资料之后．小宇同学运用逆向思维的方法提出问题：金属导体的电阻随温度升高而变大吗?于是小宇设计出如图16所示的实验装置．实验时缓慢给线圈加热。实验过程中，采用镍铬合金、康铜合金、锰铜合金制作的线圈各做了一次。

（1）观察到随着线圈的温度升高，灯泡渐渐变暗，电流表的示数　　　 。

（2）通过实验得出的结论：金属导体的电阻随温度的升高而　　　　。

（3）小宇为什么要采用镍铬、康铜、锰铜依次实验？。                         .

（4）在家庭电路中，刚打开电灯时，灯泡容易烧坏，原因是：　（　　　　）

A．刚开灯时灯丝的温度低、电阻小、电流小；  B．刚开灯时灯丝的温度低、电阻小、电流大

C．刚开灯时灯丝的温度低、电阻大、电流小；  D．刚开灯时灯丝的温度高、电阻大、电流小

25．小明通过学习得知：一般情况下，水的质量一定时，加入食盐的质量越多，溶液的

浓度就越高．他想探究食盐水溶液的导电性能与什么因素有关．小明的猜想是：

a．食盐水溶液的导电性能与溶液的浓度有关．

b．食盐水溶液的导电性能与金属片之间的距离有关．

c．食盐水溶液的导电性能与溶液的温度有关．

小明利用水、食盐、烧杯、小勺子、电源、刻度尺、小灯泡、金属片、酒精灯等器材，设计了如图17的装置，进行了探究实验．他记录的实验表格如下：

图17

(1)为了探究导电性能与溶液的浓度应选用上表格中的第         次实验进行比较。

(2)这个实验用到了        法，我们所学的实验中，很多也用到了这种方法，请举一例：______________________________

(3)在实验过程中，小明认为用电流表代替小灯泡也能进行实验，你认为是否可行，理由是_____________________________。

(4)利用现有的装置和器材，请你对猜想c进行探究验证。

①实验步骤：用酒精灯加热食盐水溶液，观察小灯泡的亮度变化。

②你怎样对该实验结果进行分析判断?

③若为了更精确测定实验结果应添加      （电学仪器）较为合适。

(5)请你提出一个新的猜想：溶液的导电性能可能还与__________有关。

26．按照课本要求探究并联电路中电流的关系，他们设计的电路如图18所示。把电流表分别接入到电路中的A、B、C处，测出它们的电流，填入下表：

图18

| 实验次数 | A处的电流IA／A | B处的电流IB／A | C处的电流IC／A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| 2 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
| 3 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |

⑴通过对上面数据的分析,可以得出是:                                       ；

⑵测量三次的目的是：                         ，在实验中我们可以采用                      的方法改变电流的大小从而进行三次实验；

⑶结合你用一个电流表做实验时的体会，提出一条对本实验的改进意见：                                      。

参考答案

一、填空题

1．电压表  电流表

2．导体    界限

3．甲验电器上的自由电子发生转移   负

4．能   所有用电器同时使用时总电流小于10A

5．6.8V    1.7V

6. 并   串

7．0.3    20

8．串    8V

二、选择题

9．B    10.D    11.A    12.D     13.ABC    14.BC

三、作图简答与计算

15．电路图如下图示

16．如右图示

17．答：由于两球相互排斥，所以带同种电荷。

比较三图可得出两球带的电量越多时，相互间的作用力就越大。

18．答：（1）由于两节新干电池的电压为3V，所以两节电池的电压不可能超过3V，而读数为10V，一定是将量程为0~3V的按0~15V的量程来读。

（2）实际电压应为10V/5=2V

19．解：从图中可看出R与L1串联，所以I1=I=0.7A

I2=I—I1=1.5A—0.7A=0.8A

20. 解：（1）当S1闭合,S2、S3断开时,两灯串联，电压表测量的是L1两端的电压为U1=6 V,

当S1、S3断开, S2闭合时,两灯也是串联， 电压表两极对调后测量的是L2两端的电压为U2=3 V

所以电源电压为U=U1+U2=6V+3V=9V

（2）当S1、S3闭合, S2断开时, L2短路，电压表测量的是电源电压为U=9V。

21．解：（1）R=UI=220V0.2A=1100Ω

（2）N=I，总I=20A0.2A=20盏盏

22．(1)①

②金属活动性的差异    水果的种类

+

－

(2)极板间的距离

(3)水果电池的电压与极板间的距离是否有关?(其它合理说法也给分)

23. (1) 3    A、B    滑动变阻器允许通过的最大电流值为2A

(2) 连线如图所示

(3) 串     一

评分意见：连接实物图2分，其它每空1分，共7分.有其它合理答案均参照给分.

24．（1）变小   （2）增大     （3）为了更能体现结论的普遍性避免个别特殊情况     （4）B

25．（1）1、2或3、4   (2)控制变量   探究电流与电压、电阻的关系等（合理均可得分）

（3）可行    电流表能测出电路中的电流大小可反映出溶液的导电性能

（4）如果小灯泡亮度发生变化，说明溶液的导电性与溶液的温度有关，否则无关。      电流表

（5）金属片插入溶液中的深度（或金属片与溶液中的接触面积等）

26．（1）并联电路干路中的电流等于各支路电流之和

（2）使结论更具有普遍性、可靠性     更换不同规格的小灯泡等（只要答案合理均给分）

（3）使用三个电流表同时接入到电路中的A、B、C处，测出它们的电流

备选题:

10、一部录音机要求电源电压是9伏，如果用干电池作电源，则需要将：（        ）

A．6节干电池并联    B．6节干电池串联  C．3节干电池并联   　 D．3节干电池串联

13．某同学在装饮水机的热水时好像被“电”了一下，对此你认为可能原因是（      ）

A.饮水机正常，只是该同学太敏感了电性     B.饮水机有漏电的可能

C.不是电了而是被热水烫了一下的感觉       D.以上都有可能

（济宁）10.铅笔芯是石墨和黏土混合制成

图10

的。不同类型的铅笔的笔芯软硬程不同，

其中6H的铅笔芯最硬，6B的铅笔芯最软，

HB的铅笔芯软硬居中。铅笔芯是导体，那么铅笔芯的电阻

大小与其软硬度是否有关呢？小明用如图10所示的装置探

究这个问题。他先后将6B、HB和6H的铅笔芯分别接入电路

A、B两点间，通过观察                     ，比较出

三者电阻的大小。用此方法比较电阻大小的依据是：                                   。

他选取的这三支铅笔芯应满足的条件是：             　　　　　       　      。

答案：答案：电流表示数的大小（1分）       电压一定，电流越大，电阻越小（或欧姆定律）（1分）

粗细相同  长度相同（2分）

v

v

v

v

（咸宁）23．(4分) 用如图16所示的实验电路来“探究——影响电阻大小的因素”，电路中a、b、c、d是四种不同的金属丝。

| 编号 | 材料 | 长度(m) | 横截面积(mm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 镍铬合金 | 0.8 | 0.8 |
| ② | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| ③ | 镍铬合金 | 0.3 | 0.5 |
| ④ | 镍铬合金 | 0.3 | 1.0 |
| ⑤ | 康铜合金 | 0.3 | 0.5 |
| ⑥ | 康铜合金 | 0.8 | 0.8 |

a        b       c       d

S       R

图16

现有几根镍铬合金丝和康铜合金丝，其规格如上表所示。为了便于探究和分析，实验中要利用控制变量法，要求都相对金属丝a 进行比较，因此电路图中金属丝a 应选上表中的

(用编号表示)，b、c、d 应分别选上表中的              (用编号表示)。

答案：③ （2分）          ②④⑤（顺序可互换）（2分）